«Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου  ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)»

O Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Θέτει από σήμερα, 16/01/2026, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής  Απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας σταθμών ασυρμάτου  ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)» και καλεί όλους τους πολίτες, τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν καταθέτοντας απόψεις και προτάσεις, με σκοπό την βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου.

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοικτή από την 16/01/2026 και ώρα 15:00 και θα ολοκληρωθεί την 31/01/2026 και ώρα 15:00.

Άρθρο 1

Σκοπός-Γενικές Διατάξεις

- Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών ασυρμάτου στη ζώνη συχνοτήτων πολιτών (Citizen’s Band - CB), των κατηγοριών των συσκευών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά με τις ραδιοεπικοινωνίες CB.

- Ο ραδιοεξοπλισμός CB, προορίζεται για χρήση χωρίς  την ανάγκη ύπαρξης τεχνικών γνώσεων ή πιστοποίησης σχετικών ικανοτήτων και λειτουργεί σε βάση μη πρόκλησης παρεμβολών και μη προστασίας από παρεμβολές. Η  εκπομπή και λήψη λαμβάνει χώρα στην ίδια συχνότητα  (single  frequency, simplex traffic).

- Η ραδιοεπικοινωνία C.B. είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες για την εξυπηρέτηση τους με τη χρήση κυρίως του κύματος εδάφους υποκείμενο στον περιορισμό ισχύος του Εδαφίου 2 του Άρθρου 3 του παρόντος.

- Οι χρήσεις σταθμών CB αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση προσωπικών επικοινωνιακών αναγκών και  σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με οικονομικό ή άλλο επαγγελματικό όφελος. Οι υπόψη ραδιοεπικοινωνίες αφορούν επίσης στην παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται παρακάτω:

- «Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: Υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μεταβίβαση, την εκπομπή και/ή τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας.

- «Ζώνη συχνοτήτων πολιτών» - «Citizens' Band» -

«CB»: H περιοχή του ραδιοφάσματος που έχει εκχωρηθεί ειδικά για την εξυπηρέτηση των ραδιοεπικοινωνιών CB και βρίσκεται υποχρεωτικά στη ζώνη συχνοτήτων 26,960ΜΗΖ -  27,855ΜΗΖ.

- «Ραδιοεπικοινωνία CB»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που διεξάγεται εντός της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).

- «Χρήστης CB»: Φυσικό πρόσωπο το οποίο διεξάγει νόμιμη ραδιοεπικοινωνία CB. Για τις ανάγκες του Κανονισμού, οι όροι «χρήστης CB», «χειριστής CB» και «CB-er» έχουν το ίδιο νόημα.

- «Υπεύθυνος λειτουργίας σταθμού CB»: Φυσικό πρόσωπο υπό την ευθύνη του οποίου, διεξάγεται νόμιμη ραδιοεπικοινωνία CB.

- «Συσκευή CB» - «Ραδιοεξοπλισμός CB»: Αυτοτελής συσκευή ασυρμάτου (πομπός/δέκτης/πομποδέκτης) για την ραδιοεπικοινωνία CB.

- «Σταθμός CB»: Σταθμός ασυρμάτου για την ραδιοεπικοινωνία CB. Οι σταθμοί CB διακρίνονται σε σταθερούς, κινητούς και φορητούς, όπου:

Σταθερός: σταθμός εγκατεστημένος μόνιμα σε συγκεκριμένη θέση (σταθμός βάσης). Κινητός: σταθμός εγκατεστημένος μόνιμα σε μεταφορικό μέσο, προοριζόμενος να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κίνησης ή της στάσεως του μεταφορικού μέσου σε μη καθορισμένα σημεία. Φορητός: σταθμός με ενσωματωμένη πηγή τροφοδοσίας, μεταφερόμενος από τον χειριστή.

- «Κεραία»: Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του ισχύοντος ν.4635/2019, ως κεραία νοείται το σύστημα ακτινοβολίας (για εκπομπή, λήψη ή και τα δύο) και η δομή που το στηρίζει (πύργος, ιστός) περιλαμβάνει επίσης και ότι άλλο προσαρτάται στο σύστημα ακτινοβολίας και την δομή στήριξης του.

- «Παρεμβολή»: Το αποτέλεσμα ανεπιθύμητης ενέργειας, που οφείλεται στη λήψη ενός ή περισσότερων σημάτων ή επαγωγών σε ένα σύστημα ραδιοεπικοινωνίας και εκδηλώνεται με κάθε είδους υποβάθμιση απόδοσης, λανθασμένη ερμηνεία ή απώλεια πληροφορίας, η οποία θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν η εν λόγω ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν απούσα.

- «Επιζήμια παρεμβολή»: Παρεμβολή η οποία θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία μιας υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης, ή άλλων υπηρεσιών ασφάλειας του πληθυσμού ή υποβαθμίζει σοβαρά την ποιότητα, παρεμποδίζει ή επαναλαμβανόμενα διακόπτει μία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας σταθμού που λειτουργεί σύμφωνα με τους  ισχύοντες  Κανονισμούς.

- «CEPT»: H Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations)

- Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα απόφαση και δεν ορίζονται εδώ έχουν το νόημα που τους αποδίδεται, στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, τον ν.1843/1989, τον ν.2801/2000 ,  του ν. 4727/2020 και του 4635/2019, όπως ισχύουν.

Άρθρο 3

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ο τρόπος διαμόρφωσης του φέροντος κύματος που     επιτρέπεται είναι η διαμόρφωση AM (Amplitude modulation, διαμόρφωση πλάτους) ή η διαμόρφωση FM ( frequency modulation, διαμόρφωση συχνότητας) ή η διαμόρφωση SSB (single side band, διαμόρφωση μονής πλευρικής ζώνης) αποκλειστικά φωνής. Επιτρέπεται η δυνατότητα συνύπαρξης των διαμορφώσεων αυτών στην ίδια συσκευή.

- Η ισχύς στην έξοδο του πομπού των ραδιοσταθμών CB δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 4W Ισχύος φέροντος κύματος (carrier power) για διαμόρφωση AM ή FM και 12W PEP (Ισχύς κορυφής περιβάλλουσας φέροντος κύματος) για διαμόρφωση SSB.

- Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία μόνο  πομπού CB που δεν έχει την δυνατότητα λήψης.

- Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία συσκευών CB που δεν τηρούν τις ως άνω προϋποθέσεις καθώς και η εγκατάσταση και λειτουργία ιδιοκατασκευών και συσκευών στις οποίες έχουν τροποποιηθεί τα εργοστασιακά χαρακτηριστικά του πομπού και του δέκτη.

- Στους σταθμούς CB, χρησιμοποιούνται ομοιοκατευθυντικές  και κατευθυντικές κεραίες.

- Οι συσκευές ραδιοεξοπλισμού CB πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης ETSI EN 300 433 και τις διατάξεις του ΠΔ 98/2017 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014  (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ», ή αντίστοιχο.

Άρθρο 4

Δίαυλοι ζώνης ραδιοσυχνοτήτων πολιτών

Οι χρησιμοποιούμενες συχνότητες για την ραδιοεπικοινωνία των σταθμών CB (περιοχή συχνοτήτων 26,960- 27,855 MHz με διάρθρωση 2 x 40 διαύλων ραδιοσυχνοτήτων) καθορίζονται από τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων, όπως ισχύει, και έχουν ως ακολούθως:  Από 26,965 έως 27,405 MHz σε πρωτεύουσα βάση και από 27,415 έως 27,855 MHz σε δευτερεύουσα βάση.

| Πρωτεύουσα Βάση 26,965 MHz -27,405 MHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Δίαυλος | Ραδιοσυχνότητα MHz | Διαμόρφωση Σήματος |
| 1 | 26,965 | AM, FM, SSB |
| 2 | 26,975 | AM, FM, SSB |
| 3 | 26,985 | AM, FM, SSB |
| 4 | 27,005 | AM, FM, SSB |
| 5 | 27,015 | AM, FM, SSB |
| 6 | 27,025 | AM, FM, SSB |
| 7 | 27,035 | AM, FM, SSB |
| 8 | 27,055 | AM, FM, SSB |
| 9 | 27,065 | AM, FM, SSB |
| 10 | 27,075 | AM, FM, SSB |
| 11 | 27,085 | AM, FM, SSB |
| 12 | 27,105 | AM, FM, SSB |
| 13 | 27,115 | AM, FM, SSB |
| 14 | 27,125 | AM, FM, SSB |
| 15 | 27,135 | AM, FM, SSB |
| 16 | 27,155 | AM, FM, SSB |
| 17 | 27,165 | AM, FM, SSB |
| 18 | 27,175 | AM, FM, SSB |
| 19 | 27,185 | AM, FM, SSB |
| 20 | 27,205 | AM, FM, SSB |
| 21 | 27,215 | AM, FM, SSB |
| 22 | 27,225 | AM, FM, SSB |
| 23 | 27,255 | AM, FM, SSB |
| 24 | 27,235 | AM, FM, SSB |
| 25 | 27,245 | AM, FM, SSB |
| 26 | 27,265 | AM, FM, SSB |
| 27 | 27,275 | AM, FM, SSB |
| 28 | 27,285 | AM, FM, SSB |
| 29 | 27,295 | AM, FM, SSB |
| 30 | 27,305 | AM, FM, SSB |
| 31 | 27,315 | AM, FM, SSB |
| 32 | 27,325 | AM, FM, SSB |
| 33 | 27,335 | AM, FM, SSB |
| 34 | 27,345 | AM, FM, SSB |
| 35 | 27,355 | AM, FM, SSB |
| 36 | 27,365 | AM, FM, SSB |
| 37 | 27,375 | AM, FM, SSB |
| 38 | 27,385 | AM, FM, SSB |
| 39 | 27,395 | AM, FM, SSB |
| 40 | 27,405 | AM, FM, SSB |

| Δευτερεύουσα Βάση 27,415 MHz - 27,855 MHz . |  |  |
| --- | --- | --- |
| Δίαυλος | Ραδιοσυχνότητα MHz | Διαμόρφωση Σήματος |
| 1 | 27.415 | SSB |
| 2 | 27,425 | SSB |
| 3 | 27,435 | SSB |
| 4 | 27,455 | SSB |
| 5 | 27,465 | SSB |
| 6 | 27,475 | SSB |
| 7 | 27,485 | SSB |
| 8 | 27,505 | SSB |
| 9 | 27,515 | SSB |
| 10 | 27,525 | SSB |
| 11 | 27,535 | SSB |
| 12 | 27,555 | SSB |
| 13 | 27,565 | SSB |
| 14 | 27,575 | SSB |
| 15 | 27,585 | SSB |
| 16 | 27,605 | SSB |
| 17 | 27,615 | SSB |
| 18 | 27,625 | SSB |
| 19 | 27,635 | SSB |
| 20 | 27,655 | SSB |
| 21 | 27,665 | SSB |
| 22 | 27,675 | SSB |
| 23 | 27,705 | SSB |
| 24 | 27,685 | SSB |
| 25 | 27,695 | SSB |
| 26 | 27,715 | SSB |
| 27 | 27,725 | SSB |
| 28 | 27,735 | SSB |
| 29 | 27,745 | SSB |
| 30 | 27,755 | SSB |
| 31 | 27,765 | AM, FM, SSB |
| 32 | 27,775 | AM, FM, SSB |
| 33 | 27,785 | AM, FM, SSB |
| 34 | 27,795 | AM, FM, SSB |
| 35 | 27,805 | AM, FM, SSB |
| 36 | 27,815 | AM, FM, SSB |
| 37 | 27,825 | AM, FM, SSB |
| 38 | 27,835 | AM, FM, SSB |
| 39 | 27,845 | AM, FM, SSB |
| 40 | 27,855 | AM, FM, SSB |

Από τους ανωτέρω διαύλους ορισμένοι προορίζονται  για συγκεκριμένες αποκλειστικές χρήσεις, ως εξής:

α) Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ο δίαυλος #1 συχνότητας 26,965 χρησιμοποιείται αποκλειστικά από  δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς ή χρήστες CB που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση.

β) ο δίαυλος #7 συχνότητας 27,035 χρησιμοποιείται για την παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων λαμβάνοντας υπόψη το Εδάφιο 4 του Άρθρου 1 του παρόντος.

γ) Ο δίαυλος #9 συχνότητας 27,065 χρησιμοποιείται από τους χρήστες CB αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (δίαυλος κλήσεων επείγοντος χαρακτήρα), όπως επίσης και από τους σταθερούς σταθμούς των συλλόγων CB για σύντομες ραδιοεπικοινωνίες CB.

δ) Ο δίαυλος #11 συχνότητας 27,085 χρησιμοποιείται από τους χρήστες CB μόνο για ακροάσεις και κλήσεις  (δίαυλος ΚΛΗΣΕΩΝ) μέχρις ότου επιτευχθεί η επικοινωνία με τον καλούμενο και αμέσως μετά η επικοινωνία  συνεχίζεται σε άλλο κανάλι που ορίζουν οι χειριστές των  δύο σταθμών.

ε) Ο δίαυλος #19 συχνότητας 27,185 χρησιμοποιείται  σε επικοινωνίες εξυπηρέτησης των οδηγών οχημάτων (οδική βοήθεια, σύντομες ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, πληροφορίες για την κατάσταση οδοστρωμάτων  κ.λπ.).

στ) Ο δίαυλος # 23 ορίζεται ως δίαυλος δοκιμών των ραδιοσταθμών CB.

στ) Ο δίαυλος #40 συχνότητας 27,405 χρησιμοποιείται, αποκλειστικά για επικοινωνίες εξυπηρέτησης αναγκών πυρασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

ζ) Στους διαύλους #1,#9,#11,#19,#40, επιτρέπεται η λειτουργία INTERNET Links (Ραδιοπυλών), και voice Recorder – Simplex Repeater, μόνο από συλλόγους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών όπως έχουν ορισθεί ανωτέρω για κάθε δίαυλο.

η) Στους διαύλους #2, #3, #4, #5 επιτρέπεται η λειτουργία Internet Links - Σταθμών CB συνδεδεμένων μέσω ίντερνετ (Ραδιοπυλών) και Voice Recorder Simplex Repeater, μόνο από συλλόγους CB για τη δημιουργία δικτύων επικοινωνιών μεταξύ πόλεων και απομακρυσμένων σημείων.. Στους ανωτέρω διαύλους , εφόσον απαιτείται, επιτρέπεται η χρήση αναλογικής ή ψηφιακής υποτονίας με σκοπό την ομαλή λειτουργία του δικτύου και την αδιάλειπτη ανταλλαγή των πληροφοριών. Ο υπότονος θα πρέπει να κοινοποιείται δημόσια από τους συλλόγους στα ψηφιακά μέσα που διαθέτουν και να γίνεται ανακοίνωσή του ανά τακτά διαστήματα μέσω της ραδιοσυχνότητας λειτουργίας τους.

Άρθρο 5

Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών CB .

  - Επιτρέπεται η ελεύθερη, άνευ αδείας χρήση (free use) των κινητών, φορητών και σταθερών σταθμών (βάσης) CB (χωρίς την καταβολή παράβολων ή τελών) που τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, εφόσον πληρούνται και οι  λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

  - Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία μη επανδρωμένου σταθμού CB.

  - Ο υπεύθυνος λειτουργίας σταθμού CB ή/και χρήστης CB πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει, εφόσον του ζητηθεί από αρμόδιες αρχές, ότι η συσκευή CB είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό προσκομίζοντας τα εγχειρίδια χρήσης και τεχνικών χαρακτηριστικών στα οποία πρέπει να αναφέρεται η περιγραφή CITIZENS BAND TRANCEIVER / Πομποδέκτης CB.

  - Η εγκατάσταση και λειτουργία κάθε σταθμού CB σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά άλλες άδειες που προ βλέπονται από ισχύουσες διατάξεις, ούτε απαλλάσσουν τον κάτοχο της από υποχρεώσεις του που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία (ασφάλεια, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, εξασφάλιση έγκρισης από τον ιδιοκτήτη του χώρου εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας σταθμού βάσης και ανάρτηση κοντά στη βάση της κατασκευής κεραίας ευανάγνωστης και ανεξίτηλης πινακίδας με τα στοιχεία του υπευθύνου του σταθμού κ.λ.π.)

  - Αν η κεραία βρίσκεται κοντά σε αεροδρόμιο, ελικοδρόμιο ή ραδιοβοήθημα σε απόσταση μικρότερη από εκείνη που καθορίζεται στην υπ’ αριθ. Δ3/Δ/3271/781_2009 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών − εμποδίων γύρω από αυτές, καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά την χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ Β’ 191_5/2/2009), όπως αυτή εκάστοτε  ισχύει και όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρίθμ. Πρωτ. ΚΓ/Δ3/Δ/44600_ 2021 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών  «Γνωματεύσεις Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την εγκατάσταση τεχνητών εμποδίων (Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), Ανεμολογικών Ιστών, Ραδιοτηλεοπτικών Κεραιών, και λοιπών υπερυψηλών εμποδίων),ανά την Επικράτεια της Χώρας, για την προστασία των Ενόργανων Διαδικασιών Πτήσεων Αεροσκαφών, των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων και των Συστημάτων Αεροναυτιλίας»( ΦΕΚ Β΄6625_31/12/2021 ), τότε απαιτείται άδεια από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

  - Σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης ή απεγκατάστασης κεραίας σε γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος οι χρήστες CB θα πρέπει να τηρούν για λόγους ασφαλείας επακριβώς τις οδηγίες εγκατάστασης - απεγκατάστασης του  κατασκευαστή της κεραίας.

Άρθρο 6

Κανόνες Λειτουργίας

- Οι σταθμοί CB λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών, όπως ισχύει.

- Ο σταθμός CB χρησιμοποιείται:

  - από τον κάτοχο του, ο οποίος και είναι ο υπεύθυνος για την λειτουργία και φύλαξη των συσκευών.

  - από κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο κάτω από την άμεση επίβλεψη του υπευθύνου του σταθμού CB.

  - Σε περίπτωση χρήσης σταθμού CB από ανήλικο, πρέπει να υπάρχει επίβλεψη του έχοντος την γονική μέριμνα ή επιμέλεια  αυτού.

- Ο χρήστης CB:

  - Οφείλει να γνωρίζει όλους τους ισχύοντες τεχνικούς κανόνες   πριν την εκπομπή από τον σταθμό του.

  - Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, όταν η χρήση του σταθμού CB πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις ισχύουσες διατάξεις.

  - Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην προξενηθεί ατύχημα.

- Κατά την διεξαγωγή ραδιοεπικοινωνίας CB, ο χρήστης χρησιμοποιεί ως χαρακτηριστικό κλήσεως του σταθμού (call sign) τα βασικά προσωπικά στοιχεία        του που τον χαρακτηρίζουν (π.χ. όνομα, η/και επίθετο,  περιοχή μόνιμης κατοικίας ή στοιχεία τοποθεσίας από  την οποία εκπέμπει). Σε περίπτωση που ο χρήστης CB ανήκει σε σύλλογο CB, μπορεί να χρησιμοποιεί το διακριτικό κλήσεως που του εκχωρεί ο σύλλογος. Οι χρήστες CB με παλαιά διακριτικά κλήσεως εφόσον επιθυμούν τα διατηρούν και μπορούν να τα χρησιμοποιούν.

- Όταν ο χρήστης CB αντιλαμβάνεται την λειτουργία παράνομου σταθμού ή οποιαδήποτε αντικανονική εκπομπή εντός των συχνοτήτων CB, καλεί τον παράνομο σταθμό να παύσει να εκπέμπει και ενημερώνει σχετικά την ΕΕΤΤ που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο και την       επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

- Όταν ο χρήστης CB αντιλαμβάνεται κλήσεις επείγοντος ή εκτάκτων αναγκών δίδει απόλυτη προτεραιότητα  στις κλήσεις αυτές.

- Απαγορεύεται η λειτουργία πομπών CB σε ραδιοσυχνότητες εκτός των διαύλων (καναλιών) που προβλέπονται για τις ραδιοεπικοινωνίες CB.

- Οι χρήστες  CB υποχρεούνται να χρησιμοποιούν  ραδιοεξοπλισμό που είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων της κείμενης  νομοθεσίας.

- Απαγορεύεται η με οποιαδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση διατάξεων ενίσχυσης του εκπεμπόμενου σήματος πέραν των 4 Watt ισχύος φέροντος κύματος (carrier power)  για διαμόρφωση AM ή FM και 12W PEP (Ισχύς κορυφής περιβάλλουσας φέροντος κύματος) για διαμόρφωση SSB.

- Η ισχύς εξόδου εκπομπής, για λόγους αποφυγής επιβάρυνσης του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος, ρυθμίζεται πάντοτε στην ελάχιστη απαραίτητη στάθμη  για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης ραδιοεπικοινωνίας.

- Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός σταθμού CB επί πλωτού σκάφους προϋποθέτει πάντοτε την έγκριση του κυβερνήτη. Η εγκατάσταση του σταθμού γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η πιθανότητα επιζήμιας παρεμβολής ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση στη καλή λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών ή και ενδεχομένως άλλων συστημάτων ή συσκευών των σκαφών.

- Απαγορεύεται η λειτουργία σταθμού CB επί αεροσκάφους. Επιτρέπεται επί άλλης πτητικής συσκευής αθλητικού, πολιτιστικού ή άλλου κοινωφελούς σκοπού.

- Η ανταπόκριση μεταξύ των σταθμών CB περιορίζεται στη μεταβίβαση και λήψη κυρίως ανακοινώσεων, καθώς και σε παρατηρήσεις προσωπικού χαρακτήρα. Η φωνητική ανταπόκριση διεξάγεται σε σαφή γλώσσα. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κρυπτοφωνίας, συνθηματικών λέξεων ή οποιουδήποτε μη γνωστού κώδικα.

- Οι ανταποκρίσεις δέον να είναι σύντομες και να   περιορίζονται στην ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων,    απαγορευομένων των διαφημίσεων κάθε είδους.

- Απαγορεύεται από τους σταθμούς CB η μετάδοση μουσικής ή φωνητικών προγραμμάτων με αμοιβή ή χωρίς, ή άλλων εκπομπών εκτός από αυτές που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

- Απαγορεύεται η χρήση διακριτικών κλήσεως που δεν συμφωνούν με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του παρόντος και η μετάδοση πάσης φύσεως ψευδών ή ανεξακρίβωτων ειδήσεων ή διαφημίσεων ή οποιασδήποτε μορφής προπαγάνδα καθώς και κάθε επικοινωνία που εξυπηρετεί επαγγελματική δραστηριότητα. Απαγορεύεται επίσης η μετάδοση ύβρεων, εκ φράσεων ή μηνυμάτων που αντίκειται στην δημόσια τάξη ή προσβάλλουν την ευπρέπεια, το φύλλο, τη φυλή, τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.

- Απαγορεύεται η παραβίαση του απορρήτου των  ραδιοεπικοινωνιών.

- Απαγορεύεται η παρεμπόδιση, με οποιονδήποτε  τρόπο, της ομαλής ανταπόκρισης άλλων ραδιοσταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας.

- Επιτρέπεται η χρήση σταθμών CB για την επικοινωνιακή υποστήριξη εκδηλώσεων πολιτιστικού ή αθλητικού περιεχομένου, σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7

Περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και πολιτικής προστασίας

- Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ.) οι χρήστες CB δύναται να παράσχουν ραδιοεπικοινωνιακή βοήθεια, κατόπιν αιτήματος από δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς, για λόγους ενημέρωσης και συντονισμού.

- Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.

- Κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή άλλου φορέα τοπικής  αυτοδιοίκησης, οι χρήστες CB, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν στα Μητρώα Εθελοντών των ανωτέρω φορέων, είτε ως μεμονωμένοι εθελοντές είτε μέσω των συλλόγων CB στους οποίους ανήκουν.

- Οι σταθμοί CB που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ή στους Δήμους και Κοινότητες χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων σταθμών.

- Σε ειδικές περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών δύναται να απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών  CB σε παραμεθόριες περιοχές ή περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα εκτάκτων αναγκών, με απόφαση των αρμοδίων αρχών.

- Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου ιδίως κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, η ιδιωτική ή η δημόσια περιουσία, οι χειριστές CB επιτρέπεται να επικοινωνήσουν με ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς με όλους τους επιτρεπτούς τρόπους, αποκλειστικά μέσα στο φάσμα των 26.960 -27.855 MHZ.

Άρθρο 8

Χρήση CB από πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT)

- Χρήστες CB που είναι πολίτες χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT) ή χώρας που δεν ανήκει στη CEPT , αλλά εφαρμόζει την απόφαση της Επιτροπής Ηλεκτρονικών Eπικοινωνιών (Electronic Communications Committee -ECC) Decision (11)03 «The  harmonised  use of frequencies for Citizens' Band (CB) radio equipment», όπως ισχύει, έχουν δικαίωμα λειτουργίας CB κατά την διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

- Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται η χρήση συσκευής CB από αλλοδαπούς.

Άρθρο 9

Έλεγχος - Κυρώσεις

- Ο χρήστης CB ή ο υπεύθυνος λειτουργίας σταθμού  CB είναι υποχρεωμένος να δέχεται τον έλεγχο του σταθμού του από τα αρμόδια όργανα και να παρέχει στις αρμόδιες αρχές εάν και εφόσον του ζητηθεί, κάθε τεχνική πληροφορία για τον σταθμό του.

- Σε περιπτώσεις παράβασης του παρόντος Κανονισμού ισχύουν οι ανάλογες προβλεπόμενες κυρώσεις από ισχύουσες διατάξεις [Ραδιοεξοπλισμός, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU)], ιδίως στις περιπτώσεις παρενόχλησης των αερομεταφορών και των ραδιοεπικοινωνιών.

- Για παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ισχύουν και οι διατάξεις των ν.2801/2000,  του ν. 4727/2020 και του ν. 4635/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 10

Μεταβατικές διατάξεις

- Οι συσκευές και εγκαταστάσεις CB που έχουν άδεια  λειτουργίας σύμφωνα με το π.δ. 156/1990 άρθρο 3 παρ. 1, 2 συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, εφόσον πληρούν τις διατάξεις της παρούσας.

- Οι συσκευές και εγκαταστάσεις CB που έχουν άδεια  λειτουργίας σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ.4253/128/Φ.320/03.02.2017(Β΄262) Απόφαση Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά, εφόσον πληρούν τις διατάξεις της παρούσας.

- Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της υπό στοιχεία οικ.4253/128/Φ.320/03.02.2017 (Β΄262) Απόφασης Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις της παρούσας.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από δημοσίευσής της  στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβέρνησης.